ФЕДЕРАЛЬНАЯ АВИАЦИОННАЯ СЛУЖБА РОССИИ

ПРИКАЗ

от 26 июня 1997 г. N 134

О МЕРАХ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ СИСТЕМЫ

КОНТРОЛЯ ЗА СОХРАНЕНИЕМ ЛЕТНОЙ ГОДНОСТИ ВС НА ОСНОВЕ

ДАННЫХ ОБ ОТКАЗАХ, НЕИСПРАВНОСТЯХ АВИАТЕХНИКИ

И НАРУШЕНИЯХ ПРАВИЛ ЕЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ

(с изм., согл. Приказов ФАС РФ от 18.12.1997 N 276,

от 28.05.1999 N 130)

В   целях  повышения  уровня  контроля  за  сохранением  летной

годности  воздушных  судов  (ВС),  на  основе  данных  об  отказах,

неисправностях   авиатехники   (АТ)   и   нарушениях   правил    ее

эксплуатации,  в  соответствии с п. п. 4, 5, 8  ст.  37  Воздушного

кодекса   Российской   Федерации  и  во  исполнение   Постановления

коллегии  ФАС  России  от  19.11.96 N  2  "О  неотложных  мерах  по

повышению  безопасности  полетов в  гражданской  авиации"  в  части

централизованного сбора и обобщения записей бортовых  регистраторов

с  информацией  об  отказах, неисправностях авиационной  техники  и

нарушениях правил ее эксплуатации приказываю:

1.    Начальникам   региональных   управлений    ФАС    России,

руководителям   авиапредприятий  и  организаций   по   техническому

обслуживанию и ремонту авиационной техники:

(в ред. Приказа ФАС РФ от 18.12.1997 N 276)

1.1.   Обеспечить  контроль  за  сохранением  летной   годности

воздушных   судов  на  основе  данных  об  отказах,  неисправностях

авиационной техники и нарушениях правил ее эксплуатации.

Сбор,  обработку  и  анализ данных об  отказах,  неисправностях

авиатехники  и нарушениях правил эксплуатации ВС, а также  принятие

профилактических  мероприятий  по  сохранению  летной  годности  ВС

осуществлять   с   использованием  карточек  учета   неисправностей

авиатехники  (КУНАТ)  и  данных средств сбора  полетной  информации

(ССПИ).

Автоматизацию работ по обработке и анализу данных об отказах  и

неисправностях  авиатехники  рекомендуется  производить,  используя

технологию  распространенных  в  организациях  гражданской  авиации

автоматизированных систем типа "Надежность" и "Учет дефектов".

Автоматизацию  работ  по сбору, обработке  и  анализу  полетной

информации    по    данным    ССПИ    рекомендуется    производить,

руководствуясь  действующими  в гражданской  авиации  технологиями,

стандартами и специальным программным обеспечением систем типа  РС-

90.

(п. 1.1 в ред. Приказа ФАС РФ от 28.05.1999 N 130)

1.2.  Обеспечить ежеквартально не позднее 15 числа последующего

за  кварталом  месяца  передачу данных об  отказах,  неисправностях

авиатехники  и  нарушениях правил эксплуатации ВС в Государственный

Центр  "Безопасность  полетов на воздушном транспорте"  ФАС  России

(Госцентр безопасности полетов).

Информация об отказах и неисправностях авиатехники должна  быть

подготовлена  для ввода в отраслевой банк данных без дополнительной

обработки.  Указанную информацию передавать на магнитных  носителях

в  соответствии  с  Типовым  руководством  по  сбору,  обработке  и

использованию    информации   о   неисправностях   авиатехники    в

авиапредприятиях  (Приложение  1) и  Инструкцией  по  представлению

данных  о  дефектах  и  повреждениях  авиатехники,  выявленных   на

ремонтных заводах гражданской авиации (Приложение 2).

Информацию  о  нарушениях правил эксплуатации ВС передавать  по

формам,  установленным Едиными требованиями к системам обработки  и

анализа  полетной информации (указание ДВТ от 14.01.94  N  ДВ-7/И),

на магнитных носителях.

(п. 1.2 в ред. Приказа ФАС РФ от 28.05.1999 N 130)

1.3.  Направлять  в  Госцентр безопасности  полетов  результаты

исследований разрушенных и отказавших деталей, изделий и  агрегатов

воздушных  судов  немедленно  после  их  получения  от  организации

промышленности,  ремонтных  и других организаций,  выполнивших  эти

исследования.

1.4. Исключен. - Приказ ФАС РФ от 28.05.1999 N 130.

2. Директору Госцентра безопасности полетов:

2.1.  Организовать  сбор, обработку информации  и  формирование

отраслевого  банка данных об отказах, неисправностях авиатехники  и

нарушениях   правил  эксплуатации  воздушных   судов.   На   основе

отраслевого  банка данных за полугодие и год до 30  сентября  и  30

марта  соответственно  производить  оценку  показателей  надежности

авиатехники и тенденций их изменения.

Информацию  отраслевого банка данных по конкретным типам  ВС  и

результаты  оценки  показателей надежности  авиатехники  направлять

авиапредприятиям,   поставляющим  информацию  в   отраслевой   банк

данных, по их запросам.

2.2.  Обеспечить  ежеквартально не  позднее  15  числа  второго

месяца  квартала  передачу информации об отказах  и  неисправностях

авиатехники, поступившей в отраслевой банк данных, в организации  -

разработчики  воздушных  судов  на магнитных  носителях  в  формате

отраслевого банка данных.

2.3.   Обеспечить   передачу  в   ФАС   России   и   специально

уполномоченный  орган  по  сертификации  воздушных  судов   сводных

данных об отказах и неисправностях авиатехники за полугодие  и  год

до 30 сентября и 30 марта соответственно по согласованной форме.

2.4.   Обеспечить   до   30.09.97  разработку   нормативной   и

методической  документации и специального программного  обеспечения

системы   контроля   за   сохранением   летной   годности   ВС    с

использованием   данных  об  отказах,  неисправностях   авиационной

техники   и   нарушениях   правил  ее   эксплуатации   на   уровнях

авиапредприятия, регионального управления и ФАС России.

(п. 2.4 в ред. Приказа ФАС РФ от 28.05.1999 N 130)

2.5.   Оказывать   методическую   помощь   авиапредприятиям   в

организации  сбора  и  обработки данных об отказах,  неисправностях

авиатехники и нарушениях правил эксплуатации ВС.

3. Заместителям директора и начальникам управлений ФАС России:

3.1.   Внести   в   нормативные  правовые  акты,   регулирующие

сертификацию    авиапредприятий,   организаций   по    техническому

обслуживанию  и  ремонту  авиационной  техники,  и  в   федеральные

авиационные   правила  обязательные  требования  по   контролю   за

сохранением  летной  годности  ВС  на  основе  данных  об  отказах,

неисправностях    авиационной   техники   и    нарушениях    правил

эксплуатации ВС.

3.2.   Предусматривать  в  планах  инспектирования  авиационных

предприятий  и организаций по техническому обслуживанию  и  ремонту

авиационной техники проверку выполнения настоящего Приказа.

(п. 3.2 в ред. Приказа ФАС РФ от 18.12.1997 N 276)

4. Начальнику НТУ ФАС России обеспечить финансирование работ по

п. п. 2.1, 2.2, 2.3 настоящего Приказа целевым назначением.

5.  Приказ  ДВТ  Минтранса России от 09.04.92 N  ДВ-35  считать

утратившим силу.

6.  Контроль  за  выполнением Приказа возложить на  заместителя

директора ФАС России В.В. Горлова.

Директор

Г.Н.ЗАЙЦЕВ

Приложение 1

к Приказу ФАС России

от 26 июня 1997 г. N 134

ТИПОВОЕ РУКОВОДСТВО

ПО СБОРУ, ОБРАБОТКЕ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНФОРМАЦИИ

О НЕИСПРАВНОСТЯХ АВИАТЕХНИКИ В АВИАПРЕДПРИЯТИЯХ

1. Общие положения

1.1.   Система   сбора  и  обработки  данных  о  неисправностях

авиационной  техники (АТ) предназначена для обеспечения  инженерно-

авиационного  состава  авиапредприятий (АП)  полной  и  достоверной

информацией    с   целью   проведения   работ,   направленных    на

предотвращение аварийных ситуаций и инцидентов, вызванных  отказами

АТ,   и   (или)   снижение   тяжести  их  последствий,   сокращение

продолжительности  простоев  ВС в неисправном  состоянии,  экономию

различных видов ресурсов.

Система  является  основным источником информации  для  решения

задач  отраслевого  уровня  по предотвращению  отказов  авиационной

техники  и  разработки требований к промышленности по повышению  ее

надежности.

1.2.  Настоящее  Типовое  руководство  по  сбору,  обработке  и

использованию    информации   о   неисправностях   авиатехники    в

авиапредприятиях (Руководство) определяет общие правила  заполнения

и  применения технологических документов, используемых при сборе  и

обработке данных о неисправностях АТ в авиапредприятиях.

Положения   данного   Руководства   могут   конкретизироваться,

уточняться  и дополняться в условиях конкретных АП для  обеспечения

высокого качества собираемой информации.

1.3.   При   разработке  технологических   документов   системы

основными   предпосылками   являлись:   необходимость   минимизации

трудоемкости  сбора  данных, обеспечения полноты,  достоверности  и

регулярности  информации,  а  также  обеспечение  использования  ее

непосредственно в деятельности АП.

Своевременное   получение  полных  и   достоверных   данных   о

неисправностях АТ и их анализ в авиапредприятиях дает возможность:

-  сократить продолжительность и трудоемкость работ по поиску и

устранению причин неисправностей АТ;

- повысить регулярность полетов;

-  сократить  количество неоправданных замен изделий  на  ВС  и

связанные с ними трудозатраты;

-  увеличить размер материальной и финансовой компенсации из-за

отказов гарантийной авиационной техники;

-   сократить   размеры  оборотных  средств,  необходимых   для

поддержания исправности ВС.

1.4.  Основными  технологическими документами системы  сбора  и

обработки    данных   являются:   карточка   учета    неисправности

авиационной   техники   (КУН  АТ),  набор  кодификаторов   и   форм

представления накопленной информации.

1.5. В системе сбора и обработки данных учету подлежат:

1.5.1.  Все отказы, обнаруженные экипажем на земле и в  полете.

Отказ  -  нарушение работоспособности изделия, т.е. такое  событие,

при  котором изделие не способно выполнять заданные функции или его

рабочие  параметры вышли за пределы допусков, заданных  нормативно-

технической  документацией, и для восстановления  работоспособности

требуется   замена   изделия   (его   элементов)   или   выполнение

дополнительных работ.

1.5.2. Выявленные при техническом обслуживании (ТО):

-   неисправности   планера  (трещины,  изнашивание   элементов

конструкции,   деформация,   заедание,   заклинивание,    нарушение

соединения,   крепления  и  др.)  с  указанием  местонахождения   и

размеров;

- отказы, приведшие к нарушению регулярности полетов и простоям

ВС в неисправном состоянии;

-  отказы, обуславливающие досрочные замены или съемы изделий с

ВС или с эксплуатации.

1.6.  КУН  АТ предназначена для учета отказов и неисправностей,

обнаруженных  на  ВС.  На каждую обнаруженную на  ВС  неисправность

заполняется  отдельная КУН АТ, в которую вносятся сведения  о  всех

комплектующих   изделиях,  снятых  с  ВС  при   устранении   данной

неисправности.

Бланки КУН АТ должны быть пронумерованы.

Форма КУН АТ приведена на рис. 1.

1.7.  При  использовании для накопления и обработки  информации

автоматизированной  Системы  информационного  обеспечения   анализа

надежности  и  восстановления исправности авиатехники  "Надежность"

осуществляется   автоматизированное   кодирование   информации    в

соответствии   с   кодификаторами   системы.   Передача    в    эти

авиапредприятия  кодификатора адресов изделий на ВС  осуществляется

государственным   центром  "Безопасность   полетов   на   воздушном

транспорте",  обеспечивающим разработку и поддержание кодификаторов

в  выверенном состоянии, с учетом постоянно возникающих изменений и

дополнений.

Авиапредприятия, использующие для сбора и обработки  данных  об

отказах     АТ    автоматизированные    системы,    отличные     от

рекомендованных,  поставляют  информацию  на  дискете   в   формате

отраслевого банка данных.

1.8.  Информация  о  неисправностях на  дискетах  ежеквартально

направляется  в отраслевой центр обобщения данных (103340,  Москва,

аэропорт Шереметьево, Госцентр безопасности полетов).

К  дискете  прилагается  справка о  количестве  направленной  в

Госцентр   безопасности   полетов   информации   о   неисправностях

авиатехники за квартал, наработке воздушных судов по типам за  этот

период, количестве бортов и самолето-вылетов с базы (таблица 1).

Справка утверждается начальником АП.

2. Правила заполнения КУН АТ

В КУН АТ реквизиты заполняются следующим образом:

2.1. "Дата" - указывается дата обнаружения неисправности (число

/ номер месяца / две последние цифры года).

2.2.   "Бортовой   номер  ВС"  -  вносится  государственный   и

регистрационный опознавательные знаки ВС.

2.3.  "Тип  ВС"  - указывается кодовое обозначение  типа  ВС  в

соответствии  с  кодификатором  типов  ВС.  В  условиях  применения

системы "Надежность" этот реквизит не заполняется.

2.4.   "Номер   двигателя"   -  в   случае   отказа   двигателя

зачеркивается   цифра,  соответствующая  номеру   места   установки

отказавшего двигателя на ВС.

2.5.  "Эксплуатант  ВС"  -  вносится наименование  или  кодовое

обозначение   авиапредприятия,   которое   эксплуатирует   ВС,    в

соответствии   с  кодификатором  авиапредприятий,  организаций.   В

условиях   применения  системы  "Надежность"   этот   реквизит   не

заполняется.

2.6.  Знак "!" - зачеркивается при оформлении КУН АТ на опасный

отказ. К числу опасных относятся не только отказы, приведшие  к  АП

или  инцидентам,  но и отказы, способные при определенных  условиях

или  дальнейшем  развитии  повлиять  на  безопасность  полетов  или

требующие  для  их  устранения значительных материальных,  трудовых

или временных затрат.

Отнесение  отказа к категории опасных находится  в  компетенции

инженера смены или специалиста подразделения надежности.

2.7.  "Проявление  неисправности ВС" - дается описание  внешних

признаков (например течь, повышенная вибрация, отклонение от  нормы

показаний  приборов,  срабатывание сигнализации  и  т.п.),  которые

свидетельствуют об отказе или неисправности системы или  отдельного

изделия ВС.

Если  отказ  (неисправность) выявлен экипажем, то в поле  этого

реквизита   переносятся   сведения   о   внешнем   проявлении    из

бортжурнала.

Должностные   лица,   заполняющие  этот   раздел   КУН   АТ   и

контролирующие правильность заполнения КУН, должны обращать  особое

внимание  на  техническую грамотность описания внешнего  проявления

неисправности.

В  случае  применения  справочников  кодов  внешних  проявлений

неисправностей код проявления неисправности заносится в  специально

отведенное   поле   этого   реквизита.  Предусмотрена   возможность

внесения  двух кодов внешних проявлений неисправностей  (в  случае,

когда  наблюдаемая  неисправность не поддается точному  описанию  с

помощью одного кода).

В   условиях  применения  системы  "Надежность"  осуществляется

автоматизированное    кодирование    этого    реквизита.    Порядок

кодирования изложен в "Инструкции...".

2.8.  Реквизиты, представленные в КУН АТ кодификаторами  ("Этап

обнаружения",  "Подтверждение  на земле",  "Последствия",  "Причина

задержки   рейса",   "Способ   восстановления   исправности   ВС"),

заполняются путем зачеркивания соответствующего кода.

При  обнаружении  неисправности на техническом  обслуживании  в

отведенном месте ("Форма ТО") проставляется номер формы ТО.

В   зависимости  от  результатов  проверки  на  земле  внешнего

проявления    отказа,   обнаруженного   в   полете,   зачеркивается

соответствующий код реквизита "Подтверждение на земле".

Если отказ ВС привел к задержке рейса - в специально отведенном

месте   реквизита   "Последствия"   указывается   продолжительность

задержки в часах и минутах.

При  заполнении  реквизита "Причина задержки рейса"  необходимо

помнить, что указывать следует только одну из перечисленных  причин

и  только  ту,  которая в наибольшей степени повлияла  на  задержку

рейса.

2.9. Реквизит "Система, подсистема" содержит поля для написания

наименования и кодового обозначения системы, подсистемы, в  которой

произошел    отказ.   Кодовое   обозначение   системы,   подсистемы

указывается  в  соответствии с кодификатором  систем  и  подсистем,

отвечающим требованиям ГОСТ 18675-79.

В   условиях  применения  системы  "Надежность"  осуществляется

автоматизированное    кодирование    этого    реквизита.    Порядок

кодирования изложен в "Инструкции...".

2.10.  Ниже,  в  таблицу,  заносятся сведения  (тип,  заводской

номер)  о всех изделиях, замененных на ВС в процессе восстановления

его  исправности.  Если  в  составе  подсистемы  имеется  несколько

однотипных  изделий  -  здесь  же даются  комментарии,  позволяющие

однозначно  определить их расположение на ВС. Например, указывается

позиция   этого   изделия  на  схеме,  зона   самолета,   где   оно

установлено, или номер канала, в котором оно функционирует.

Если   места  в  таблице  недостаточно  для  перечисления  всех

замененных   на   ВС   изделий  с  необходимыми   комментариями   -

используется оборотная сторона карточки.

В  графе  "Адрес на ВС" в соответствии с кодификатором  адресов

изделий  ВС проставляются кодовые обозначения адресов снятых  с  ВС

изделий.

В   условиях  применения  системы  "Надежность"  осуществляется

автоматизированное    кодирование    этого    реквизита.    Порядок

кодирования изложен в "Инструкции...".

В графе "Подтв." делается отметка о подтверждении неисправности

("да")  или ее неподтверждении ("нет") в замененных на ВС  изделиях

после их проверки в лаборатории.

Если  восстановление исправности ВС осуществлялось  без  замены

изделий,  то  в таблицу вносятся сведения о комплектующем  изделии,

на   котором   производились  восстановительные   работы   (смазка,

регулировка, подтяжка и т.п.).

2.11.   Реквизит   "Проявление   неисправности   комплектующего

изделия"  -  в  краткой форме описывается внешний признак,  который

указывает на неисправность изделия.

2.12. Реквизит "Причина неисправности комплектующего изделия" -

указывается,  отказ какой именно детали или какого элемента  повлек

за  собой данное проявление неисправности комплектующего изделия  и

что  именно с ней (с ним) произошло или тот фактор, который  вызвал

неисправность  комплектующего изделия  и  при  устранении  которого

неисправность наблюдаться не будет.

В зависимости от степени уверенности исполнителя в правильности

выявленной    причины    неисправности    комплектующего    изделия

зачеркивается   соответствующий  код:  1  -  установленная;   2   -

предполагаемая.

Для  элемента радиоэлектронного оборудования (РЭО) в специально

отведенное  поле  вносится  схемное  обозначение  элемента   (блок,

субблок,  узел,  группа элементов, схемный номер). Если  в  схемном

делении  объекта РЭО отсутствует разбиение на блоки,  субблоки  или

узлы,   то   в  соответствующей  графе  выделенного  поля  ставятся

прочерки.

Коды групп элементов РЭО приведены на обратной стороне КУН.

2.13.   Реквизит  "Принятые  меры  в  отношении  комплектующего

изделия"  заполняется путем зачеркивания одного из кодов,  которыми

представлен в КУН АТ этот реквизит.

2.14. В поле реквизита "Дополнительные сведения" вносится любая

информация,  которая,  по мнению заполняющего,  будет  полезна  при

разработке профилактических мероприятий, направленных на  повышение

надежности АТ.

2.15. В раздел паспортных данных, представляющий собой таблицу,

вносятся  основные  данные  ВС,  двигателя,  ВСУ  и  комплектующего

изделия, в котором обнаружена неисправность.

Раздел  заполняется  в полном объеме, если составление  КУН  АТ

связано  с  отказом  двигателя  и его  агрегатов.  Во  всех  других

случаях   заполняются  сведения  только  по  ВС  и   комплектующему

изделию.

В  условиях  применения  системы  "Надежность"  из  формулярных

данных   воздушного  судна  заполняется  только   наработка   после

последнего ремонта (ППР) или с начала эксплуатации (СНЭ),  если  ВС

еще не было в ремонте.

В  строке  "Тип  (модификация)" указывается  тип  (модификация)

двигателя (ВСУ), комплектующего изделия.

Тип  двигателя  (ВСУ) записывается справа от поля,  выделенного

жирными  линиями,  а  его кодовое обозначение - внутри  выделенного

поля.

Кодирование осуществляется в соответствии с кодификатором типов

двигателей.

В   строке   "Заводской  номер"  указывается  заводской   номер

двигателя (ВСУ), комплектующего изделия.

В строке "Завод-изготовитель" указывается наименование завода -

изготовителя двигателя (ВСУ), комплектующего изделия.

В   строке  "Дата  выпуска"  указывается  номер  месяца  и  две

последние   цифры  года  выпуска  двигателя  (ВСУ),  комплектующего

изделия.

В  строках  "Наработка"  в отведенные  поля  вносятся  значения

наработок   на  дату  обнаружения  неисправности  СНЭ   и   ППР   в

соответствующих единицах учета наработки.

В  строке  "Количество ремонтов" указывается  порядковый  номер

последнего ремонта двигателя (ВСУ), комплектующего изделия.

В   строках  "Дата  последнего  ремонта"  и  "Завод  последнего

ремонта"  указываются, соответственно, когда (номер  месяца  и  две

последние  цифры  года)  и на каком заводе  производился  последний

ремонт.   В  строке  "Завод  последнего  ремонта"  жирными  линиями

выделено  поле  для записи кодового обозначения ремонтного  завода.

Для    кодирования    используется   кодификатор   авиапредприятий,

организаций.

В  строке  "Дата  последней установки на ВС"  указывается  дата

(число,   номер  месяца  и  две  последние  цифры  года)  последней

установки двигателя (ВСУ), комплектующего изделия на ВС.

2.16.  Ниже  раздела паспортных данных приводятся  сведения  об

исполнителях, принимавших участие в заполнении КУН АТ.

Рекомендуется  применять  следующий  порядок  заполнения  этого

раздела КУН АТ:

-  в  верхней  строке  -  сведения о специалисте,  руководившем

устранением данного отказа в цехе ТО;

- в средней строке - сведения о специалисте, проверявшем снятое

с ВС изделие в лаборатории;

-  в  нижней  строке  -  сведения о  специалисте  подразделения

надежности, осуществлявшем контроль КУН и кодирование информации.

2.17.  При  использовании  системы "Надежность"  осуществляется

автоматизированное кодирование и заполнение следующих реквизитов:

- "Тип ВС";

- "Эксплуатант ВС";

- "Код проявления неисправности ВС";

- "Система, подсистема";

- "Адрес на ВС";

- "Тип двигателя (ВСУ)";

- "Тип комплектующего изделия";

- "Завод последнего ремонта".

В  разделе "Паспортные данные" для воздушного судна заполняется

только наработка ППР (или СНЭ, если ВС еще не было в ремонте).

3. Сбор и обработка информации

3.1.  Сбор  и  обработка  информации  о  надежности  АТ  в   АП

выполняется   должностными   лицами  или   группами   специалистов,

назначаемыми  приказом  начальника  авиапредприятия   с   внесением

соответствующих обязанностей в должностные инструкции.

3.2.  Порядок  сбора  информации в  авиапредприятии  жестко  не

регламентируется    и    устанавливается   самостоятельно    каждым

конкретным  АП при условии обеспечения своевременности,  полноты  и

достоверности информации.

Типовые  процедуры,  которые могут быть  использованы  в  таких

технологиях, описаны ниже.

3.2.1.  На  каждое проявление неисправности ВС, обнаруженное  в

полете   или  на  ТО,  открывается  отдельная  КУН  АТ.  При   этом

заполняются следующие реквизиты:

- дата;

- бортовой номер ВС;

-  номер двигателя (при отказе двигателя или участка самолетной

системы в зоне двигателя);

- проявление неисправности ВС;

- этап обнаружения;

- форма ТО (если отказ обнаружен на ТО);

- подтверждение на земле (если отказ обнаружен в полете);

- последствия;

- причина задержки рейса;

- способ восстановления исправности ВС;

- система, подсистема;

- тип замененного / неисправного изделия;

-   заводской   номер   замененного  /  неисправного   изделия.

Дальнейший  порядок  оформления и прохождения  КУН  АТ  зависит  от

способа восстановления исправности ВС.

3.2.2.  Если  восстановление исправности ВС осуществлялось  без

съема  или  замены  изделий, то в цехе ТО  производится  дальнейшее

заполнение КУН АТ.

Заполняются реквизиты:

- проявление неисправности комплектующего изделия;

- причина неисправности комплектующего изделия;

- принятые меры в отношении комплектующего изделия;

- дополнительные сведения.

Затем КУН АТ передается в подразделение надежности.

3.2.3. Если восстановление исправности ВС осуществлялось  путем

замены  неремонтируемых изделий, ремонт которых  осуществляется  за

пределами  авиапредприятия,  то  в  цехе  ТО  заполняется  реквизит

"Принятые  меры  в  отношении  комплектующего  изделия"  и  КУН  АТ

передается в подразделение надежности.

3.2.4. Если восстановление исправности ВС осуществлялось  путем

замены   изделий,  ремонтируемых  в  условиях  АТБ,  то  дальнейшее

заполнение КУН АТ в цехе ТО не производится.

К  каждому  снятому с ВС изделию, направляемому для проверки  в

соответствующие   цехи   (лаборатории),  прилагается   КУН   АТ   с

заполненными реквизитами:

- дата неисправности;

- бортовой номер ВС;

- номер КУН АТ;

- тип комплектующего изделия;

- заводской номер комплектующего изделия.

При   подтверждении  неисправности  снятого  с  ВС  изделия   в

лаборатории заполняются следующие реквизиты КУН АТ:

- проявление неисправности комплектующего изделия;

- причина неисправности комплектующего изделия;

- принятые меры в отношении комплектующего изделия;

- дополнительные сведения;

- паспортные данные комплектующего изделия.

3.2.5. В том случае, когда отказ комплектующего изделия выявлен

в  лаборатории  (цехе, участке) при проверке съемного  оборудования

на   регламентном   или  других  видах  обслуживания,   заполняются

следующие реквизиты КУН АТ:

- дата;

- бортовой номер ВС;

- форма ТО;

- система, подсистема;

- проявление неисправности комплектующего изделия;

- причина неисправности комплектующего изделия;

- принятые меры в отношении комплектующего изделия;

- дополнительные сведения;

-  паспортные  данные  комплектующего  изделия.  Затем  КУН  АТ

передается в подразделение надежности.

3.4.  Порядок  заполнения  раздела  паспортных  данных  КУН  АТ

устанавливается авиапредприятиями с учетом местных условий.

3.6.  На  основе  данного Типового руководства  авиапредприятия

выбирают  наиболее рациональную для их условий технологию  сбора  и

обработки информации и разрабатывают соответствующие инструкции.

Начальник УТЭРАТ

ФАС России

Г.Н.ГИПИЧ

Директор Госцентра

безопасности полетов

ФАС России

А.В.ЕЛИСТРАТОВ

Таблица 1

УТВЕРЖДАЮ

Начальник АП ____________

(__________)

"___" ____________ 199_ г.

СПРАВКА

О КОЛИЧЕСТВЕ НАПРАВЛЕННОЙ В ГОСЦЕНТР БЕЗОПАСНОСТИ

ПОЛЕТОВ ИНФОРМАЦИИ О НЕИСПРАВНОСТЯХ АТ

с _______ 199_  по _______ 199_

по воздушному судну __________

--------------------------------------------------T--------------¬

¦Количество бортов                                ¦              ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Суммарная наработка                              ¦ час.   пос.  ¦

+-------------------------------------------------+--------------+

¦Кол-во самолето-вылетов с базы                   ¦              ¦

L-------------------------------------------------+---------------

----T---------------------------------------------T-----T--------¬

¦Тип¦             Наименование системы            ¦Всего¦В полете¦

+---+---------------------------------------------+-----+--------+

¦021¦система кондиционирования                    ¦     ¦        ¦

¦022¦оборуд. автоматич. управл. полетом           ¦     ¦        ¦

¦023¦связное радиооборудование                    ¦     ¦        ¦

¦024¦система электроснабжения                     ¦     ¦        ¦

¦025¦быт. и аварийно-спас. оборудование           ¦     ¦        ¦

¦026¦противопожарное оборудование                 ¦     ¦        ¦

¦027¦система управления самолетом                 ¦     ¦        ¦

¦028¦топливная система                            ¦     ¦        ¦

¦029¦гидравлическая система                       ¦     ¦        ¦

¦030¦противообледенит. система                    ¦     ¦        ¦

¦031¦приборное оборудование                       ¦     ¦        ¦

¦032¦шасси                                        ¦     ¦        ¦

¦033¦освещение и светов. сигнализ.                ¦     ¦        ¦

¦034¦пилотажно-навигац. оборудование              ¦     ¦        ¦

¦035¦кислородное оборудование                     ¦     ¦        ¦

¦038¦сист. водоснабж. и удал. отбросов            ¦     ¦        ¦

¦049¦вспомогат. силовая установка                 ¦     ¦        ¦

¦052¦двери, люки, створки                         ¦     ¦        ¦

¦053¦фюзеляж                                      ¦     ¦        ¦

¦054¦гондолы двигателей, пилоны                   ¦     ¦        ¦

¦055¦оперение                                     ¦     ¦        ¦

¦056¦фонарь, окна                                 ¦     ¦        ¦

¦057¦крыло                                        ¦     ¦        ¦

¦061¦воздушные винты                              ¦     ¦        ¦

¦065¦винты вертолетов                             ¦     ¦        ¦

¦072¦газотурбинный двигатель                      ¦     ¦        ¦

¦073¦топливная система двигателя                  ¦     ¦        ¦

¦074¦система зажигания                            ¦     ¦        ¦

¦075¦система отбора воздуха                       ¦     ¦        ¦

¦076¦система управления двигателем                ¦     ¦        ¦

¦077¦приборы контроля двигателей                  ¦     ¦        ¦

¦078¦система выхлопа                              ¦     ¦        ¦

¦079¦масляная система                             ¦     ¦        ¦

¦080¦система запуска                              ¦     ¦        ¦

¦082¦система впрыска воды                         ¦     ¦        ¦

¦084¦трансмиссия вертолета                        ¦     ¦        ¦

¦110¦радиоаппар. самолетовождения                 ¦     ¦        ¦

¦113¦р/а опозн. оповещ. и активн. отв.            ¦     ¦        ¦

¦142¦борт. ср-ва контр. и рег. пол. д.            ¦     ¦        ¦

¦   ¦прочие                                       ¦     ¦        ¦

+---+---------------------------------------------+-----+--------+

¦   ¦Итого                                        ¦     ¦        ¦

L---+---------------------------------------------+-----+---------

ГА        КАРТОЧКА УЧЕТА НЕИСПРАВНОСТИ АВИАТЕХНИКИ N

---------T----------T------T-----------T--------------T----¬ ------¬

¦  Дата  ¦Борт. N ВС¦Тип ВС¦Номер двиг.¦Эксплуатант ВС¦....¦ ¦  !  ¦

+--------+----------+------+--T--T--T--+--------------+----- L------

¦../../..¦..........¦......¦ 1¦ 2¦ 3¦ 4¦

L--------+----------+------+--+--+--+--+-----------¬

Проявление неисправности ВС¦../../../..¦../../../..¦________________

L-----------+------------

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

---------------------------------------------T-------------------------------------¬

¦          Этап обнаружения                  ¦        Последствия                  ¦

¦                                            ¦---¬               ----¬    ----¬    ¦

¦   На земле                В полете         ¦¦ 1¦Задержка рейса ¦   ¦час.¦   ¦мин.¦

+--¬                    ---¬                 ¦+--+               L----    L----    ¦

¦11¦Подготовка к вылету ¦21¦Взлет            ¦¦ 2¦Замена ВС                        ¦

+--+                    +--+                 ¦+--+                                 ¦

¦12¦Буксировка          ¦22¦Набор высоты     ¦¦ 3¦АП                               ¦

+--+                    +--+                 ¦+--+                                 ¦

¦13¦Запуск двигателей   ¦23¦Эшелон           ¦¦ 4¦Инцидент                         ¦

+--+                    +--+                 ¦+--+                                 ¦

¦14¦Руление             ¦24¦Снижение         ¦¦ 5¦Без последствий                  ¦

+--+                    +--+                 ¦L---                                 ¦

¦15¦Оперативное ТО      ¦25¦Заход на посадку ¦      Причина задержки рейса         ¦

+--+                    +--+                 ¦---¬                                 ¦

¦16¦Периодическое ТО    ¦26¦Посадка          ¦¦ 1¦Поиск адреса неисправности       ¦

+--+                    +--+                 ¦+--+                                 ¦

¦17¦Прочие ТО           ¦27¦Висение          ¦¦ 2¦Устранение неисправности         ¦

+--+                    L---                 ¦+--+                                 ¦

¦18¦Диагностирование    Подтв. неисправности ¦¦ 3¦Ожидание запчастей               ¦

+---                         на земле        ¦+--+                                 ¦

¦                       ---¬                 ¦¦ 4¦Ожидание средств ТО              ¦

¦                       ¦ 1¦Подтвердилась    ¦+--+                                 ¦

¦                       +--+                 ¦¦ 5¦Ожидание исполнителей            ¦

¦          ----------¬  ¦ 2¦Не подтвердилась ¦L---                                 ¦

¦ Форма ТО ¦         ¦  +--+                 ¦                                     ¦

¦          L----------  ¦ 3¦Не проверялась   ¦                                     ¦

¦                       L---                 ¦                                     ¦

+--------------------------------------------+-------------------------------------+

¦Способ восстановления исправности ВС                                              ¦

¦                                                                                  ¦

+-¬                    --¬                    --¬                                  ¦

¦1¦- без съема изделий ¦2¦- со съемом изделий ¦3¦- путем замены изделий            ¦

+--                    L--                    L--                                  ¦

L--------------------------------------------------------------------T-------------+

СИСТЕМА, ПОДСИСТЕМА                                                 ¦   .../...   ¦

-----------------------------------------------T---------T-----------+--T----------+

¦Тип замененного / неисправного комплектующего ¦Заводской¦Адрес на ВС   ¦Подтвержд.¦

¦               изделия                        ¦  номер  ¦              ¦          ¦

+----------------------------------------------+---------+--------------+----------+

¦                                              ¦         ¦.../../.././. ¦          ¦

+----------------------------------------------+---------+--------------+----------+

¦                                              ¦         ¦.../../.././. ¦          ¦

+----------------------------------------------+---------+--------------+----------+

¦                                              ¦         ¦.../../.././. ¦          ¦

+----------------------------------------------+---------+--------------+----------+

¦          (продолжение на обороте)            ¦         ¦.../../.././. ¦          ¦

L----------------------------------------------+---------+--------------+-----------

Проявление неисправности комплектующего изделия __________________________________

__________________________________________________________________________________

--¬               --¬

Причина неисправности комплектующего изделия ¦1¦- установленная¦2¦- предполагаемая

L-+---------------+-+----------------

Элемент РЭО

___________________________________________________-----T-----T----T------T--------¬

¦... ¦ ... ¦... ¦  ... ¦  ...   ¦

___________________________________________________+----+-----+----+------+--------+

¦Блок¦Суббл¦Узел¦Гр.эл.¦ Сх. N  ¦

___________________________________________________L----+-----+----+------+---------

Принятые меры в отношении комплектующего изделия

___________________________________________________________________----------------¬

¦----¬                    ----¬                          ----¬Восстановлено        ¦

¦¦ 1 ¦Восстановлено в АТБ ¦ 3 ¦Направлено в ремонт       ¦ 5 ¦представит. промышл. ¦

¦+---+                    +---+                          +---+                     ¦

¦¦ 2 ¦Списано             ¦ 4 ¦Направлено на исследование¦ 6 ¦Подлежит рекламации  ¦

L+---+--------------------+---+--------------------------+---+----------------------

Дополнительные сведения __________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

---------------------T-------------------T-T----------T-T----T---------------------¬

¦                    ¦Воздушное судно    ¦2¦-Двигатель¦3¦-ВСУ¦Комплектующее изделие¦

+--------------------+-------------------+-+-------T--+-+----+---------------------+

¦Тип (модификация)   ¦///////////////////¦         ¦         ¦                     ¦

+--------------------+-------------------+---------+---------+---------------------+

¦Заводской номер     ¦///////////////////¦                   ¦                     ¦

+--------------------+-------------------+-------------------+---------------------+

¦Завод-изготовитель  ¦                   ¦                   ¦                     ¦

+--------------------+-----T-------------+-----T-------------+-----T---------------+

¦Дата выпуска        ¦../..¦(месяц / год)¦../..¦(месяц / год)¦../..¦(месяц / год)  ¦

+------------T-------+-----+--T-------T--+-----+--T-------T--+-----+--T--T---------+

¦Наработка   ¦ СНЭ   ¦.....¦ч.¦.......¦п.¦.....¦ч.¦.......¦ц.¦.....¦  ¦  ¦1-ч 2-п  ¦

¦            +-------+-----+  +-------+  ¦-----+  +-------+  +-----+  ¦  ¦3-ц      ¦

¦            ¦ ППР   ¦.....¦ч.¦.......¦п.¦.....¦ч.¦.......¦ц.¦.....¦  ¦  ¦         ¦

+------------+-------+-----+--+-------+--+-----+--+-------+--+-----+--+--+---------+

¦Количество ремонтов ¦     ¦             ¦     ¦             ¦     ¦               ¦

+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+---------------+

¦Дата последнего     ¦../..¦(мес. / год) ¦../..¦(мес. / год) ¦../..¦(мес. / год)   ¦

¦ремонта             ¦     ¦             ¦     ¦             ¦     ¦               ¦

+--------------------+-----+-------------+-----+-------------+-----+---------------+

¦Завод последнего    ¦                   ¦                   ¦                     ¦

¦ремонта             ¦                   ¦                   ¦                     ¦

+--------------------+-------------------+--------T----------+--------T------------+

¦Дата посл. установки¦///////////////////¦../../..¦(чис / мес¦../../..¦(чис / мес /¦

¦на ВС               ¦///////////////////¦        ¦  / год)  ¦        ¦    год)    ¦

L--------------------+-------------------+--------+----------+--------+-------------

_______________ ___________ _________ ___________ ___________ ___________

_______________ ___________ _________ ___________ ___________ ___________

_______________ ___________ _________ ___________ ___________ ___________

(подразделение) (должность) (фамилия)  (подпись)     (дата)     (таб. N)

КОДИФИКАТОР ГРУПП ЭЛЕМЕНТОВ РЭО

01 - Магнетроны         12 - Полупроводниковые 24 - Трансформаторы

02 - Клистроны               диоды             25 - Переключатели

03 - Разрядники         13 - Полупроводниковые 26 - Разъемы

04 - Лампы бегущей           триоды            27 - Стрелочные

волны              14 - Индикаторные           приборы

05 - Лампы обратной          лампы             28 - Дроссели

волны              15 - Фотодиоды и       29 - Линии задержки

06 - Кенотроны               фототриоды        30 - Ламповые

07 - Генераторно-       16 - Микромодули            панели

модуляторные лампы 17 - Кварцы            31 - Амортизаторы

08 - Приемоусилительные 18 - Ферриты           32 - Предохранители

лампы              19 - Резисторы         33 - Кабели

09 - Газоразрядные      20 - Конденсаторы      34 - Антенны

приборы            21 - Реле              35 - Волноводы

10 - Электронно -       22 - Датчики           36 - Электромонтаж

лучевые приборы    23 - Электромашины     37 - Механические

11 - Кристаллические                                узлы

детекторы

-------------------------------T---------T-------------T---------¬

¦Тип замененного / неисправного¦Заводской¦ Адрес на ВС ¦Подт-    ¦

¦  комплектующего изделия      ¦  номер  ¦             ¦вержд.   ¦

+------------------------------+---------+-------------+---------+

¦                              ¦         ¦.../../.././.¦         ¦

¦                              ¦         ¦.../../.././.¦         ¦

¦                              ¦         ¦.../../.././.¦         ¦

¦                              ¦         ¦.../../.././.¦         ¦

¦                              ¦         ¦.../../.././.¦         ¦

¦                              ¦         ¦.../../.././.¦         ¦

¦                              ¦         ¦.../../.././.¦         ¦

L------------------------------+---------+-------------+----------

Приложение 2

к Приказу ФАС России

от 26 июня 1997 г. N 134

ИНСТРУКЦИЯ

ПО ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ДАННЫХ О ДЕФЕКТАХ И ПОВРЕЖДЕНИЯХ

АВИАТЕХНИКИ, ВЫЯВЛЕННЫХ НА РЕМОНТНЫХ ЗАВОДАХ

ГРАЖДАНСКОЙ АВИАЦИИ

1. Общие положения

1.1.   Настоящая  Инструкция  предназначена  для  регламентации

деятельности   ремонтных   заводов  ГА   по   оперативному   сбору,

систематизации информации о дефектах и повреждениях,  выявляемых  в

процессе ремонтов авиатехники, в целях:

-  оперативной разработки мероприятий по устранению появившихся

повреждений и предупреждению их появления в будущем;

-  совершенствования практики введения и выполнения доработок и

повышения их эффективности;

-  своевременного обеспечения запасными частями для  выполнения

ремонтных работ;

-  установления  обоснованных сроков и  периодичности  осмотров

парка воздушных судов по месту разрушения и др.

Накопленная   на  авиаремонтных  заводах  информация   подлежит

передаче   в   отраслевой  центр  обобщения  данных  по  надежности

авиатехники   для  решения  задач  отраслевого  уровня:   продления

ресурсов  авиатехники,  совершенствования режимов  ее  технического

обслуживания  и ремонта, разработки требований к промышленности  по

повышению надежности авиатехники.

1.2.  Сбору  и  накоплению подлежат все дефекты и  повреждения,

обнаруженные  в  процессе  ремонта авиатехники,  способные  оказать

влияние   на   безопасность   полетов  и  зафиксированные   службой

надежности  в  "Перечне учтенных неисправностей"  по  каждому  типу

авиатехники.

1.3.  Сбор  информации о дефектах и повреждениях осуществляется

службой  надежности авиаремонтного завода по результатам дефектации

с  использованием  средств вычислительной  техники,  совместимой  с

ПЭВМ  IBM/PC.  При этом должны быть обеспечены надлежащее  качество

информации, ее ввод в ПЭВМ, систематизация и кодирование.

1.4.  Авиаремонтные  заводы передают информацию  о  дефектах  в

отраслевой   центр   обобщения   данных   (103340,   Москва,    а/п

Шереметьево,  Госцентр  безопасности  полетов),  ежеквартально   не

позднее 15 числа следующего за кварталом месяца.

1.5.  Положения  данной  Инструкции  могут  конкретизироваться,

уточняться  и дополняться с учетом условий конкретных авиаремонтных

заводов.

2. Автоматизация сбора данных

2.1. Автоматизированный сбор, накопление и обработка информации

в   условиях   авиаремонтных   заводов   с   использованием   ПЭВМ,

совместимой  с  IBM/PC, осуществляется с помощью автоматизированной

информационно-справочной  системы  учета  дефектов  и   повреждений

авиатехники (АИСДП) типа "Учет дефектов".

2.2.  Автоматизированная информационно-справочная система учета

дефектов  и  повреждений элементов конструкции планера и  агрегатов

воздушных   судов  гражданской  авиации  (АИСДП)  "Учет   дефектов"

позволяет   подготовить  на  экране  дисплея  ПЭВМ  и  вывести   на

печатающее устройство следующие выходные формы:

-   перечень  и  описание  дефектов  и  повреждений   элементов

конструкций  авиатехники, подлежащих сбору  и  накоплению  в  базах

данных  системы и зафиксированных в "Перечне учета неисправностей",

с  учетом  ограничения  выборки  по  типу,  модификации  воздушного

судна,   по   месту   установки   на  воздушном   судне   (системе,

подсистеме), по конкретному изделию, по характеру повреждения;

-  сводные  данные  о  воздушных  судах,  прошедших  ремонт  на

авиаремонтном  заводе,  с  учетом  ограничения  выборки  по   типу,

модификации воздушного судна, по времени ремонта, по виду  ремонта,

по владельцу авиатехники, по наработкам с начала эксплуатации;

-  сводные  данные  о зарегистрированных в системе  дефектах  и

повреждениях, выявленных в процессе ремонта авиатехники,  с  учетом

ограничения  выборки  по  типу, модификации  воздушного  судна,  по

времени  ремонта, по климатическим зонам эксплуатации  авиатехники,

по   наработкам  с  начала  эксплуатации,  по  месту  установки  на

воздушном  судне (системе, подсистеме), по конкретному изделию,  по

характеру повреждения.

2.3. АИСДП поддерживает следующие основные функции (режимы):

-  учет  в  базах  данных информации о дефектах и  повреждениях

авиатехники, выявленных в процессе ремонта;

-  настройку АИСДП на работу в условиях конкретного  ремонтного

завода;

-  подготовку  и  вывод  на печать выходных  форм  по  запросам

пользователя;

-  поддержку сопровождения в АИСДП используемых справочников  и

кодификаторов;

-   выполнение   сервисных   функций   сопровождения   хранимой

информации: защита, восстановление, экспорт, импорт и др.

2.4.   В   процессе   взаимодействия  с   пользователем   АИСДП

обеспечивает:

-   контроль   свободной  дисковой  памяти,   достаточной   для

нормального функционирования системы;

- парольную защиту при входе в систему;

- автоматический контроль заполнения полей данных;

-  возможность повторного определения полей в случае допущенных

ошибок, обнаруженных пользователем или системой;

- возможность получения подробной информации о работе в текущем

режиме.

2.5.  При использовании АИСДП осуществляется автоматизированное

кодирование  информации  в соответствии с  кодификаторами  системы.

Передача  и  сопровождение кодификаторов системы осуществляется  по

согласованию с Госцентром безопасности полетов.

2.6.  Состав  информационных  полей,  учитываемых  в  АИСДП,  и

выходных  форм  может  быть расширен и дополнен  в  соответствии  с

потребностями конкретного авиаремонтного завода.

3. Перечень информации

3.1.  Сбор  и  накопление информации о дефектах и  повреждениях

авиатехники  на  авиаремонтных заводах  осуществлять  раздельно  по

следующим группам учета:

- дефекты планера;

- дефекты агрегатов (комплектующие изделия);

- дефекты авиадвигателя.

3.2.  Регламентируется следующий список информационных полей  и

форма  их  представления, подлежащих регистрации службой надежности

при  учете  дефектов и повреждений, выявленных в  процессе  ремонта

авиатехники.

3.3. Группа "Дефекты планера"

В  эту группу отнесены все дефекты и повреждения, выявляемые на

элементах  конструкции планера воздушного судна.  Учет  дефектов  и

повреждений производится на основе следующих реквизитов:

3.3.1.  "Тип ВС" - кодовое обозначение типа воздушного судна  в

соответствии с кодификатором типов воздушного судна;

3.3.2.  "Модификация типа ВС" - кодовое обозначение модификации

типа   воздушного  судна  в  соответствии  с  кодификатором   типов

воздушного судна;

3.3.3.  "Бортовой номер ВС" - государственный и регистрационный

опознавательные номера воздушного судна;

3.3.4. "Заводской номер ВС" - заводской номер воздушного судна;

3.3.5.  "Дата  изготовления ВС" - номер месяца и две  последние

цифры года выпуска воздушного судна;

3.3.6.  "Завод  -  изготовитель ВС" - код  завода  изготовителя

воздушного судна в соответствии с кодификатором предприятий;

3.3.7.  "Номер ремонта ВС" - номер текущего ремонта  воздушного

судна;

3.3.8.  "Дата ремонта ВС" - номер месяца и две последние  цифры

года текущего ремонта воздушного судна;

3.3.9.  "Предприятие  -  владелец  ВС"  -  кодовое  обозначение

авиапредприятия,   к   которому  приписано   воздушное   судно,   в

соответствии с кодификатором авиапредприятий, организаций;

3.3.10.  "Вид  ремонта" - кодовое обозначение в соответствии  с

кодификатором видов, форм ремонта воздушного судна;

3.3.11.  "Ремонтный завод" - кодовое обозначение в соответствии

с кодификатором авиапредприятий, организаций;

3.3.12.  "Наработка планера с начала эксплуатации" -  наработка

воздушного судна на момент ремонта в часах и полетах;

3.3.13.   "Наработка  планера  после  последнего   ремонта"   -

наработка воздушного судна на момент ремонта в часах и полетах;

3.3.14.   "Адрес  неисправного  изделия"  -  закодированное   в

соответствии  с  требованиями  ГОСТ  18675-79  обозначение   адреса

изделия (детали) с дефектом или повреждением;

3.3.25.  "Характер повреждения" - закодированное в соответствии

с   требованиями  ОСТ  1  00156-75  обозначение  характера   (типа)

повреждения;

3.3.26. "Описание дефекта" - краткое словесное описание дефекта

или повреждения;

3.3.27.  "Количество дефектов" - число однотипных  повреждений,

обнаруженных на одном изделии;

3.3.28.  "Размеры  дефектов" - количественная  оценка  размеров

повреждения;

3.3.29.  "Чертежный номер" - чертежный номер изделия с дефектом

или повреждением;

3.3.30. "Наименование изделия" - наименование детали с дефектом

или повреждением;

3.3.31.   "Меры  устранения  дефекта"  -  кодовое   обозначение

мероприятий по устранению дефекта или повреждения.

3.4. Группа "Дефекты агрегата"

В  эту группу отнесены все дефекты и повреждения, выявляемые на

элементах    конструкции    агрегатов    (комплектующих    изделий)

авиатехники.  Учет  дефектов и повреждений производится  на  основе

следующих реквизитов:

3.4.1.  "Тип ВС" - кодовое обозначение типа воздушного судна  в

соответствии с кодификатором типов воздушного судна;

3.4.2.  "Бортовой номер ВС" - государственный и регистрационный

опознавательные номера воздушного судна;

3.4.3.  "Номер ремонта ВС" - номер текущего ремонта  воздушного

судна;

3.4.4.  "Наработка планера с начала эксплуатации"  -  наработка

воздушного судна на момент ремонта в часах и полетах;

3.4.5. "Наработка планера после последнего ремонта" - наработка

воздушного судна на момент ремонта в часах и полетах;

3.4.6. "Тип агрегата" - обозначение типа агрегата;

3.4.7.   "Авиапредприятие  -  владелец  агрегата"   -   кодовое

обозначение  авиапредприятия - владельца агрегата в соответствии  с

кодификатором авиапредприятий;

3.4.8.  "Дата  изготовления агрегата"  -  номер  месяца  и  две

последние цифры года выпуска агрегата;

3.4.9.   "Завод   -  изготовитель  агрегата"   -   код   завода

изготовителя агрегата в соответствии с кодификатором предприятий;

3.4.10. "Заводской номер агрегата" - заводской номер агрегата;

3.4.11.  "Номер  ремонта  агрегата" -  номер  текущего  ремонта

агрегата;

3.4.12.  "Наработка агрегата с начала эксплуатации" - наработка

агрегата на момент ремонта в часах, полетах и запусках;

3.4.13.   "Наработка  агрегата  после  последнего  ремонта"   -

наработка  агрегата  после последнего ремонта в  часах,  полетах  и

запусках;

3.4.14.  "Дата ремонта агрегата" - номер месяца и две последние

цифры года текущего ремонта агрегата;

3.4.15.  "Дата  предыдущего  ремонта"  -  номер  месяца  и  две

последние цифры года предыдущего ремонта агрегата;

3.4.16. "Чертежный номер неисправной детали" - чертежный  номер

поврежденной детали агрегата;

3.4.17. "Наименование изделия" - наименование детали с дефектом

или повреждением;

3.4.18.   "Описание  дефекта  агрегата"  -  краткое   словесное

описание дефекта или повреждения;

3.4.19.  "Характер повреждения" - закодированное в соответствии

с   требованиями  ОСТ  1  00156-75  обозначение  характера   (типа)

повреждения;

3.4.20.   "Число  дефектов"  -  число  однотипных  повреждений,

обнаруженных на одном агрегате;

3.4.21.  "Размеры  дефекта"  - количественная  оценка  размеров

повреждения;

3.4.22.   "Адрес   дефектной   детали"   -   закодированное   в

соответствии  с  требованиями  ГОСТ  18675-79  обозначение   адреса

детали агрегата с дефектом или повреждением;

3.4.23.   "Ремонтный   завод"  -  код   ремонтного   завода   в

соответствии с кодификатором предприятий;

3.4.24.  "Элемент  РЭО" - закодированное  обозначение  элемента

радиоэлектрооборудования    (РЭО),    содержащего    дефект     или

повреждение;

3.4.25.  "Дата  снятия с эксплуатации" -  номер  месяца  и  две

последние  цифры  года  выпуска агрегата,  заполняется  только  для

досрочно снятых агрегатов;

3.4.26.  "Причина  снятия с эксплуатации" -  краткое  словесное

описание  причины  снятия с эксплуатации,  заполняется  только  для

досрочно снятых агрегатов;

3.4.27.  "Дата  окончания исследования" - номер  месяца  и  две

последние  цифры  года  даты  окончания  исследования,  заполняется

только для досрочно снятых агрегатов;

3.4.28.  "Причина  отказа по исследованию" - краткое  словесное

описание  причины  отказа по исследованию, заполняется  только  для

досрочно снятых агрегатов;

3.4.29.    "Классификация   отказа"   -   кодовое   обозначение

классификации  отказа  по  исследованию,  заполняется  только   для

досрочно снятых агрегатов;

3.4.30.   "Меры  устранения  дефекта"  -  кодовое   обозначение

мероприятий по устранению дефекта или повреждения.

3.5. Группа " Дефекты авиадвигателя"

В  эту группу отнесены все дефекты и повреждения, выявляемые на

элементах  конструкции двигателя и его агрегатов. Учет  дефектов  и

повреждений производится на основе следующих реквизитов:

3.5.1.  "Тип ВС" - кодовое обозначение типа воздушного судна  в

соответствии с кодификатором типов воздушного судна;

3.5.2.  "Бортовой номер ВС" - государственный и регистрационный

опознавательные номера воздушного судна;

3.5.3.  "Тип двигателя" - кодовое обозначение типа двигателя  в

соответствии с кодификатором типов двигателя;

3.5.4. "Заводской номер двигателя" - заводской номер двигателя;

3.5.5.  "Дата  изготовления двигателя" -  номер  месяца  и  две

последние цифры года выпуска двигателя;

3.5.6.   "Завод  -  изготовитель  двигателя"   -   код   завода

изготовителя двигателя в соответствии с кодификатором предприятий;

3.5.7.  "Номер  ремонта  двигателя" -  номер  текущего  ремонта

двигателя;

3.5.8.  "Дата  предыдущего  ремонта"  -  номер  месяца  и   две

последние цифры года предыдущего ремонта двигателя;

3.5.9.  "Дата ремонта двигателя" - номер месяца и две последние

цифры года текущего ремонта двигателя;

3.5.10.   "Ремонтный   завод"  -  код   ремонтного   завода   в

соответствии с кодификатором предприятий;

3.5.11.  "Вид  ремонта" - кодовое обозначение в соответствии  с

кодификатором видов, форм ремонта авиадвигателей;

3.5.12.  "Авиапредприятие-владелец"  -  код  авиапредприятия  -

владельца     двигателя    в    соответствии    с     кодификатором

авиапредприятий;

3.5.13.  "Номер  гнезда  установки" -  номер  гнезда  установки

двигателя;

3.5.14. "Наработка двигателя с начала эксплуатации" - наработка

двигателя на момент ремонта в часах, циклах и запусках;

3.5.15.  "Наработка  двигателя  после  последнего  ремонта"   -

наработка  двигателя после последнего ремонта  в  часах,  циклах  и

запусках;

3.5.16.  "Дата  снятия с эксплуатации" -  номер  месяца  и  две

последние цифры года снятия с эксплуатации;

3.5.17.  "Причина  снятия с эксплуатации" -  краткое  словесное

описание    причины   снятия   с   эксплуатации   по    результатам

исследования;

3.5.18.  "Причина  отказа по исследованию" - краткое  словесное

описание причины отказа по исследованию;

3.5.19.   "Адрес   дефектной   детали"   -   закодированное   в

соответствии  с  требованиями  ГОСТ  18675-79  обозначение   адреса

детали или узла двигателя с дефектом или повреждением;

3.5.20.  "Наработка дефектной детали с начала  эксплуатации"  -

наработка  дефектной  детали или узла на момент  ремонта  в  часах,

циклах и запусках;

3.5.21. "Наработка дефектной детали после последнего ремонта" -

наработка  дефектной  детали или узла после  последнего  ремонта  в

часах, циклах и запусках;

3.5.22. "Чертежный номер" - чертежный номер детали или  узла  с

дефектом или повреждением;

3.5.23. "Наименование изделия" - наименование детали или узла с

дефектом или повреждением;

3.5.24.  "Характер повреждения" - закодированное в соответствии

с   требованиями  ОСТ  1  00156-75  обозначение  характера   (типа)

повреждения;

3.5.25.  "Размеры  дефекта"  - количественная  оценка  размеров

повреждения;

3.5.26.   "Меры  устранения  дефекта"  -  кодовое   обозначение

мероприятий по устранению дефекта или повреждения.

Начальник УТЭРАТ

ФАС России

Г.Н.ГИПИЧ

Директор Госцентра

безопасности полетов

ФАС России

А.В.ЕЛИСТРАТОВ